# Практическая работа № 2

Изучение общих принципов построения IP-сетей (адресация и маршрутизация)

# 1. Цель работы

Цель работы — изучить основные принципы IP-адресации, получить практические навыки построения сетей и подсетей, а также закрепить базовые принципы маршрутизации в IP-сетях при помощи симулятора Cisco Packet Tracer.

# 2. Задание по варианту

Номер варианта: 20. В соответствии с вариантом используются маршрутизаторы M1, M3 и M7. Для построения сети заданы сети 2, 3(2), 5(3), 6(2), где число в скобках показывает требуемое количество подсетей.

| № варианта | Маршрутизаторы | Сети |
| --- | --- | --- |
| 20 | 1, 3, 7 | 2, 3(2), 5(3), 6(2) |

| № сети | Исходный адрес сети | Назначение по варианту |
| --- | --- | --- |
| 2 | 195.58.228.136/30 | Внешняя сеть / Internet |
| 3 | 192.168.32.0/19 | Разбить на 2 подсети |
| 5 | 193.10.16.0/20 | Разбить на 3 подсети |
| 6 | 10.1.16.0/20 | Разбить на 2 подсети |

# 3. Методика разбиения сетей на подсети

Количество дополнительных разрядов маски выбирается минимальным образом так, чтобы получить требуемое количество подсетей. В работе нулевая подсеть не используется, поэтому для вариантов с количеством подсетей 2, 4, 8 и т. п. фактически берётся следующий допустимый диапазон подсетей, начиная не с нулевой подсети.

Общее количество узлов в подсети определяется по формуле: 2^(32 − prefix) − 2. Два адреса не используются для узлов, так как один адрес является адресом сети, а второй — широковещательным адресом.

# 4. Расчёт подсетей

## 4.1. Сеть 2: 195.58.228.136/30

Сеть 2 является внешней сетью. Разбиение на подсети для неё не требуется.

| Адрес сети | Маска | Broadcast | Диапазон узлов | Узлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 195.58.228.136/30 | 255.255.255.252 | 195.58.228.139 | 195.58.228.137 – 195.58.228.138 | 2 |

## 4.2. Сеть 3: 192.168.32.0/19, разбиение на 2 подсети

Для получения двух рабочих подсетей используется префикс /21. Нулевая подсеть 192.168.32.0/21 не используется, поэтому в схеме применены подсети 192.168.40.0/21 и 192.168.48.0/21.

| Адрес подсети | Маска | Broadcast | Диапазон узлов | Узлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 192.168.40.0/21 | 255.255.248.0 | 192.168.47.255 | 192.168.40.1 – 192.168.47.254 | 2046 |
| 192.168.48.0/21 | 255.255.248.0 | 192.168.55.255 | 192.168.48.1 – 192.168.55.254 | 2046 |

## 4.3. Сеть 5: 193.10.16.0/20, разбиение на 3 подсети

Для получения трёх подсетей используется префикс /22. Нулевая подсеть 193.10.16.0/22 не применяется; в проекте используются следующие три подсети.

| Адрес подсети | Маска | Broadcast | Диапазон узлов | Узлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 193.10.20.0/22 | 255.255.252.0 | 193.10.23.255 | 193.10.20.1 – 193.10.23.254 | 1022 |
| 193.10.24.0/22 | 255.255.252.0 | 193.10.27.255 | 193.10.24.1 – 193.10.27.254 | 1022 |
| 193.10.28.0/22 | 255.255.252.0 | 193.10.31.255 | 193.10.28.1 – 193.10.31.254 | 1022 |

## 4.4. Сеть 6: 10.1.16.0/20, разбиение на 2 подсети

Для сети 6 также используется префикс /22. Нулевая подсеть 10.1.16.0/22 не применяется; в схеме используются подсети 10.1.20.0/22 и 10.1.24.0/22.

| Адрес подсети | Маска | Broadcast | Диапазон узлов | Узлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1.20.0/22 | 255.255.252.0 | 10.1.23.255 | 10.1.20.1 – 10.1.23.254 | 1022 |
| 10.1.24.0/22 | 255.255.252.0 | 10.1.27.255 | 10.1.24.1 – 10.1.27.254 | 1022 |

# 5. Построенная структура сети

Сеть построена в Cisco Packet Tracer на маршрутизаторах M1, M3 и M7. Подсети подключены к соответствующим маршрутизаторам, а между маршрутизаторами используются транзитные сети 9.2.0.0/16 и 9.10.0.0/16.

Рисунок 1 — Схема сети, построенная в Cisco Packet Tracer

# 6. Адресация конечных устройств и интерфейсов

## 6.1. Адреса конечных устройств

| Устройство | IP-адрес | Маска | Шлюз | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC0 | 192.168.40.1 | 255.255.248.0 | 192.168.40.254 | Подсеть 192.168.40.0/21 |
| PC1 | 192.168.48.1 | 255.255.248.0 | 192.168.48.254 | Подсеть 192.168.48.0/21 |
| PC2 | 193.10.20.1 | 255.255.252.0 | 193.10.20.254 | Подсеть 193.10.20.0/22 |
| PC3 | 193.10.24.1 | 255.255.252.0 | 193.10.24.254 | Подсеть 193.10.24.0/22 |
| PC4 | 193.10.28.1 | 255.255.252.0 | 193.10.28.254 | Подсеть 193.10.28.0/22 |
| PC5 | 10.1.20.1 | 255.255.252.0 | 10.1.20.254 | Подсеть 10.1.20.0/22 |
| PC6 | 10.1.24.1 | 255.255.252.0 | 10.1.24.254 | Подсеть 10.1.24.0/22 |
| PC7 | 195.58.228.138 | 255.255.255.252 | 195.58.228.137 | Внешняя сеть |

## 6.2. Адреса интерфейсов маршрутизаторов

| Маршрутизатор | Интерфейс | IP-адрес | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | FastEthernet0/0 | 192.168.40.254/21 | Подсеть 192.168.40.0/21 |
| M1 | FastEthernet1/0 | 192.168.48.254/21 | Подсеть 192.168.48.0/21 |
| M1 | FastEthernet2/0 | 9.2.0.254/16 | Транзитная сеть M1–M3 |
| M3 | FastEthernet0/0 | 9.2.0.253/16 | Транзитная сеть M1–M3 |
| M3 | FastEthernet1/0 | 195.58.228.137/30 | Внешняя сеть |
| M3 | FastEthernet2/0 | 193.10.20.254/22 | Подсеть 193.10.20.0/22 |
| M3 | FastEthernet3/0 | 193.10.24.254/22 | Подсеть 193.10.24.0/22 |
| M3 | FastEthernet4/0 | 193.10.28.254/22 | Подсеть 193.10.28.0/22 |
| M3 | FastEthernet5/0 | 9.10.0.253/16 | Транзитная сеть M3–M7 |
| M7 | FastEthernet0/0 | 9.10.0.254/16 | Транзитная сеть M3–M7 |
| M7 | FastEthernet1/0 | 10.1.20.254/22 | Подсеть 10.1.20.0/22 |
| M7 | FastEthernet2/0 | 10.1.24.254/22 | Подсеть 10.1.24.0/22 |

# 7. Таблицы маршрутизации

## 7.1. Таблица маршрутизации M1

| Адрес сети | Маска | Адрес шлюза | Интерфейс | Тип |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 192.168.40.0 | 255.255.248.0 | 0.0.0.0 | FastEthernet0/0 | Connected |
| 192.168.48.0 | 255.255.248.0 | 0.0.0.0 | FastEthernet1/0 | Connected |
| 9.2.0.0 | 255.255.0.0 | 0.0.0.0 | FastEthernet2/0 | Connected |
| 193.10.20.0 | 255.255.252.0 | 9.2.0.253 | FastEthernet2/0 | Static |
| 193.10.24.0 | 255.255.252.0 | 9.2.0.253 | FastEthernet2/0 | Static |
| 193.10.28.0 | 255.255.252.0 | 9.2.0.253 | FastEthernet2/0 | Static |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 9.2.0.253 | FastEthernet2/0 | Default |

## 7.2. Таблица маршрутизации M3

| Адрес сети | Маска | Адрес шлюза | Интерфейс | Тип |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2.0.0 | 255.255.0.0 | 0.0.0.0 | FastEthernet0/0 | Connected |
| 195.58.228.136 | 255.255.255.252 | 0.0.0.0 | FastEthernet1/0 | Connected |
| 193.10.20.0 | 255.255.252.0 | 0.0.0.0 | FastEthernet2/0 | Connected |
| 193.10.24.0 | 255.255.252.0 | 0.0.0.0 | FastEthernet3/0 | Connected |
| 193.10.28.0 | 255.255.252.0 | 0.0.0.0 | FastEthernet4/0 | Connected |
| 9.10.0.0 | 255.255.0.0 | 0.0.0.0 | FastEthernet5/0 | Connected |
| 10.1.20.0 | 255.255.252.0 | 9.10.0.254 | FastEthernet5/0 | Static |
| 10.1.24.0 | 255.255.252.0 | 9.10.0.254 | FastEthernet5/0 | Static |
| 192.168.40.0 | 255.255.248.0 | 9.2.0.254 | FastEthernet0/0 | Static |
| 192.168.48.0 | 255.255.248.0 | 9.2.0.254 | FastEthernet0/0 | Static |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 9.2.0.254 | FastEthernet0/0 | Default |

## 7.3. Таблица маршрутизации M7

| Адрес сети | Маска | Адрес шлюза | Интерфейс | Тип |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.10.0.0 | 255.255.0.0 | 0.0.0.0 | FastEthernet0/0 | Connected |
| 10.1.20.0 | 255.255.252.0 | 0.0.0.0 | FastEthernet1/0 | Connected |
| 10.1.24.0 | 255.255.252.0 | 0.0.0.0 | FastEthernet2/0 | Connected |
| 193.10.20.0 | 255.255.252.0 | 9.10.0.253 | FastEthernet0/0 | Static |
| 193.10.24.0 | 255.255.252.0 | 9.10.0.253 | FastEthernet0/0 | Static |
| 193.10.28.0 | 255.255.252.0 | 9.10.0.253 | FastEthernet0/0 | Static |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 9.10.0.253 | FastEthernet0/0 | Default |

# 8. Конфигурирование маршрутизаторов в Cisco Packet Tracer

Ниже приведены результаты команд show ip interface brief и show ip route, подтверждающие настройку интерфейсов и маршрутов в симуляторе.

## 8.1. Маршрутизатор M1

M1>show ip interface brief Interface IP-Address OK? Method Status Protocol FastEthernet0/0 192.168.40.254 YES manual up up FastEthernet1/0 192.168.48.254 YES manual up up FastEthernet2/0 9.2.0.254 YES manual up up M1>show ip route Gateway of last resort is 9.2.0.253 to network 0.0.0.0 9.0.0.0/16 is subnetted, 1 subnets C 9.2.0.0 is directly connected, FastEthernet2/0 C 192.168.40.0/21 is directly connected, FastEthernet0/0 C 192.168.48.0/21 is directly connected, FastEthernet1/0 S 193.10.20.0/22 [1/0] via 9.2.0.253 S 193.10.24.0/22 [1/0] via 9.2.0.253 S 193.10.28.0/22 [1/0] via 9.2.0.253 S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 9.2.0.253

## 8.2. Маршрутизатор M3

M3>show ip interface brief Interface IP-Address OK? Method Status Protocol FastEthernet0/0 9.2.0.253 YES manual up up FastEthernet1/0 195.58.228.137 YES manual up up FastEthernet2/0 193.10.20.254 YES manual up up FastEthernet3/0 193.10.24.254 YES manual up up FastEthernet4/0 193.10.28.254 YES manual up up FastEthernet5/0 9.10.0.253 YES manual up up M3>show ip route Gateway of last resort is 9.2.0.254 to network 0.0.0.0 9.0.0.0/16 is subnetted, 2 subnets C 9.2.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0 C 9.10.0.0 is directly connected, FastEthernet5/0 10.0.0.0/22 is subnetted, 2 subnets S 10.1.20.0 [1/0] via 9.10.0.254 S 10.1.24.0 [1/0] via 9.10.0.254 S 192.168.40.0/21 [1/0] via 9.2.0.254 S 192.168.48.0/21 [1/0] via 9.2.0.254 C 193.10.20.0/22 is directly connected, FastEthernet2/0 C 193.10.24.0/22 is directly connected, FastEthernet3/0 C 193.10.28.0/22 is directly connected, FastEthernet4/0 195.58.228.0/30 is subnetted, 1 subnets C 195.58.228.136 is directly connected, FastEthernet1/0

## 8.3. Маршрутизатор M7

M7>show ip interface brief Interface IP-Address OK? Method Status Protocol FastEthernet0/0 9.10.0.254 YES manual up up FastEthernet1/0 10.1.20.254 YES manual up up FastEthernet2/0 10.1.24.254 YES manual up up M7>show ip route Gateway of last resort is 9.10.0.253 to network 0.0.0.0 9.0.0.0/16 is subnetted, 1 subnets C 9.10.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0 10.0.0.0/22 is subnetted, 2 subnets C 10.1.20.0 is directly connected, FastEthernet1/0 C 10.1.24.0 is directly connected, FastEthernet2/0 S 193.10.20.0/22 [1/0] via 9.10.0.253 S 193.10.24.0/22 [1/0] via 9.10.0.253 S 193.10.28.0/22 [1/0] via 9.10.0.253 S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 9.10.0.253

# 9. Проверка работоспособности сети

Проверка выполнялась командами ping и tracert между узлами из разных подсетей. Во всех проверках потери пакетов составили 0%, что подтверждает работоспособность сети и корректность маршрутизации.

| Проверка | Направление | Результат ping | Маршрут tracert |
| --- | --- | --- | --- |
| PC0 → PC5 | 192.168.40.1 → 10.1.20.1 | 4 отправлено, 4 получено, потерь 0% | 192.168.40.254 → 9.2.0.253 → 9.10.0.254 → 10.1.20.1 |
| PC1 → PC4 | 192.168.48.1 → 193.10.28.1 | 4 отправлено, 4 получено, потерь 0% | 192.168.48.254 → 9.2.0.253 → 193.10.28.1 |
| PC6 → PC2 | 10.1.24.1 → 193.10.20.1 | 4 отправлено, 4 получено, потерь 0% | 10.1.24.254 → 9.10.0.253 → 193.10.20.1 |

## 9.1. Проверка PC0 → PC5

C:\>ping 10.1.20.1 Pinging 10.1.20.1 with 32 bytes of data: Reply from 10.1.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=125 Reply from 10.1.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=125 Reply from 10.1.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=125 Reply from 10.1.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=125 Ping statistics for 10.1.20.1: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms C:\>tracert 10.1.20.1 Tracing route to 10.1.20.1 over a maximum of 30 hops: 1 0 ms 0 ms 1 ms 192.168.40.254 2 0 ms 0 ms 0 ms 9.2.0.253 3 0 ms 0 ms 0 ms 9.10.0.254 4 0 ms 0 ms 0 ms 10.1.20.1 Trace complete.

## 9.2. Проверка PC1 → PC4

C:\>ping 193.10.28.1 Pinging 193.10.28.1 with 32 bytes of data: Reply from 193.10.28.1: bytes=32 time<1ms TTL=126 Reply from 193.10.28.1: bytes=32 time<1ms TTL=126 Reply from 193.10.28.1: bytes=32 time<1ms TTL=126 Reply from 193.10.28.1: bytes=32 time=1ms TTL=126 Ping statistics for 193.10.28.1: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms C:\>tracert 193.10.28.1 Tracing route to 193.10.28.1 over a maximum of 30 hops: 1 0 ms 0 ms 0 ms 192.168.48.254 2 0 ms 0 ms 0 ms 9.2.0.253 3 0 ms 0 ms 0 ms 193.10.28.1 Trace complete.

## 9.3. Проверка PC6 → PC2

C:\>ping 193.10.20.1 Pinging 193.10.20.1 with 32 bytes of data: Reply from 193.10.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=126 Reply from 193.10.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=126 Reply from 193.10.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=126 Reply from 193.10.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=126 Ping statistics for 193.10.20.1: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms C:\>tracert 193.10.20.1 Tracing route to 193.10.20.1 over a maximum of 30 hops: 1 0 ms 0 ms 0 ms 10.1.24.254 2 0 ms 0 ms 0 ms 9.10.0.253 3 0 ms 0 ms 0 ms 193.10.20.1 Trace complete.

# 10. Вывод

В ходе выполнения практической работы была построена корпоративная IP-сеть по варианту 20. Выполнено разбиение сетей 192.168.32.0/19, 193.10.16.0/20 и 10.1.16.0/20 на требуемое количество подсетей, назначены адреса интерфейсам маршрутизаторов и конечным устройствам. В Cisco Packet Tracer были настроены маршрутизаторы M1, M3 и M7, а также статические маршруты между подсетями. Работоспособность сети подтверждена командами ping и tracert: при проверке связи между удалёнными подсетями потери пакетов составили 0%.