Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет ИТМО

Факультет прикладной информатики

Лабораторная работа №4

Организация отказоустойчивой сети на основе коммутаторов. Протоколы STP и EtherChannel.

Выполнил:

Мурашов Никита Александрович (K3241)

Проверил

Харитонов A.Ю

1. Цель работы

Изучить принципы работы протоколов STP, RSTP и EtherChannel, а также выполнить практическую настройку отказоустойчивой сети на основе коммутаторов второго и третьего уровня.

2. Задание и исходные данные

Лабораторная работа выполнялась по варианту 20.

Расчёт параметров варианта:

| Параметр | Формула | Результат | Вывод |
| --- | --- | --- | --- |
| Пара для RSTP | 20 mod 4 | 0 | 1-й и 2-й коммутаторы |
| Пара для статического EtherChannel | 20 mod 3 | 2 | 2-й и 3-й коммутаторы |
| Количество каналов | 20 mod 2 | 0 | 3 физических канала |

В работе использовались три коммутатора второго уровня и один коммутатор третьего уровня. Для удобства они были обозначены следующим образом: S1, S2, S3 и MultilayerSwitch.

3. Краткие теоретические сведения

STP (Spanning Tree Protocol) — протокол канального уровня, предназначенный для устранения петель в Ethernet-сетях. При наличии избыточных соединений он блокирует часть портов так, чтобы в сети оставался один логический путь передачи кадров.

RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) — усовершенствованная версия STP, обеспечивающая более быстрое время сходимости при изменении топологии.

EtherChannel — технология объединения нескольких физических интерфейсов в один логический интерфейс Port-channel. Это позволяет увеличить пропускную способность канала и сохранить работоспособность при отказе одного из физических соединений.

LACP (Link Aggregation Control Protocol) — стандартный протокол динамического создания EtherChannel.

4. Ход выполнения работы

4.1. Тестирование протокола STP

На первом этапе три L2-коммутатора были соединены в кольцо. После построения кольцевой топологии протокол STP автоматически заблокировал один из избыточных путей.

Для определения корневого коммутатора использовалась команда:

enable

show spanning-tree

Результаты анализа вывода команд:

корневым коммутатором оказался S1;

на S2 основной путь к корневому коммутатору проходит через интерфейс Fa0/1;

на S3 резервным портом оказался интерфейс Gi0/1, который находился в состоянии Altn BLK.

Вывод для S1 подтвердил, что этот коммутатор является корневым, так как в выводе команды присутствовала строка This bridge is the root.

Фрагменты вывода:

S1:

Root ID    Priority    32769

Address     0005.5EE6.BC69

This bridge is the root

S2:

Root ID    Priority    32769

Address     0005.5EE6.BC69

Cost        19

Port        1(FastEthernet0/1)

S3:

Fa0/2      Root FWD

Gi0/1      Altn BLK

Следовательно, протокол STP корректно выбрал корневой коммутатор и заблокировал резервный порт, чтобы исключить петлю в сети.

Далее была проверена отказоустойчивость STP. Для этого отключался активный порт, после чего протокол перестраивал дерево и активировал резервный путь.

Команда для проверки:

enable

configure terminal

interface fa0/1

shutdown

end

show spanning-tree

После отключения активного порта связь восстанавливалась через резервный путь, что подтверждает корректную работу STP.

4.2. Тестирование протокола RSTP

Согласно варианту 20 для тестирования RSTP была выбрана пара коммутаторов S1 и S2.

Между S1 и S2 были созданы два параллельных соединения. До включения RSTP коммутаторы работали по STP, а резервным портом на S2 являлся интерфейс Fa0/14.

Для включения RSTP на обоих коммутаторах использовалась команда:

enable

configure terminal

spanning-tree mode rapid-pvst

end

show spanning-tree

После настройки в выводе команды show spanning-tree появилась строка Spanning tree enabled protocol rstp, что подтвердило переход коммутаторов на RSTP.

Для проверки времени сходимости отключался основной порт S2 Fa0/1:

enable

configure terminal

interface fa0/1

shutdown

end

show spanning-tree

По сравнению с обычным STP переключение на резервный путь происходило быстрее, что подтверждает преимущество RSTP по времени сходимости.

4.3. Статическое агрегирование EtherChannel

Согласно варианту 20 для статического EtherChannel были выбраны коммутаторы S2 и S3. Число физических каналов — 3.

Коммутаторы S2 и S3 были соединены тремя физическими линиями через интерфейсы Fa0/14, Fa0/15 и Fa0/16.

На обоих устройствах выполнялась статическая настройка EtherChannel:

enable

configure terminal

interface range fa0/14 - 16

switchport mode trunk

channel-group 1 mode on

exit

interface port-channel 1

switchport mode trunk

end

show etherchannel summary

Результат проверки:

Group  Port-channel  Protocol    Ports

1      Po1(SU)           -      Fa0/14(P) Fa0/15(P) Fa0/16(P)

Состояние Po1(SU) означает, что логический канал второго уровня активен и используется. Метка P у физических интерфейсов показывает, что они успешно вошли в Port-channel.

Далее была выполнена проверка отказоустойчивости. Один из портов канала был отключён:

enable

configure terminal

interface fa0/14

shutdown

end

show etherchannel summary

После отключения интерфейса Fa0/14 логический канал остался в состоянии SU, а в составе Port-channel продолжили работать Fa0/15 и Fa0/16.

Group  Port-channel  Protocol    Ports

1      Po1(SU)           -      Fa0/14(D) Fa0/15(P) Fa0/16(P)

После возврата интерфейса командой no shutdown все три порта снова вошли в агрегированный канал.

4.4. Динамическое агрегирование LACP

Для динамического агрегирования LACP сеть была перестроена по схеме из задания: три L2-коммутатора подключались к MultilayerSwitch с помощью парных соединений.

По результатам анализа соседей CDP были определены следующие пары интерфейсов:

| Пара устройств | Порты на L2-коммутаторе | Порты на MultilayerSwitch | Номер группы |
| --- | --- | --- | --- |
| Switch1 ↔ MultilayerSwitch | Fa0/1 и Fa0/12 | Fa0/1 и Fa0/3 | 1 |
| Switch2 ↔ MultilayerSwitch | Fa0/1 и Fa0/14 | Fa0/4 и Fa0/5 | 2 |
| Switch3 ↔ MultilayerSwitch | Fa0/2 и Fa0/11 | Fa0/6 и Fa0/7 | 3 |

Для настройки динамического EtherChannel использовалась команда channel-group ... mode active.

Пример настройки для одной пары:

enable

configure terminal

interface range fa0/1 , fa0/12

switchport mode trunk

channel-group 1 mode active

exit

interface port-channel 1

switchport mode trunk

end

show etherchannel summary

После настройки были получены следующие результаты:

Switch1:

1      Po1(SU)           LACP   Fa0/1(P) Fa0/12(P)

Switch2:

2      Po2(SU)           LACP   Fa0/1(P) Fa0/14(P)

Switch3:

3      Po3(SU)           LACP   Fa0/2(P) Fa0/11(P)

MultilayerSwitch:

1      Po1(SU)           LACP   Fa0/1(P) Fa0/3(P)

2      Po2(SU)           LACP   Fa0/4(P) Fa0/5(P)

3      Po3(SU)           LACP   Fa0/6(P) Fa0/7(P)

Это подтверждает, что все три LACP-канала были успешно созданы.

Для проверки отказоустойчивости LACP на Switch1 был отключён интерфейс Fa0/1:

enable

configure terminal

interface fa0/1

shutdown

end

show etherchannel summary

После отключения порта был получен следующий вывод:

1      Po1(SU)           LACP   Fa0/1(D) Fa0/12(P)

Логический канал Po1 остался в состоянии SU, а второй физический интерфейс продолжил работать. Это подтверждает отказоустойчивость LACP.

5. Вывод

В ходе лабораторной работы была построена отказоустойчивая сеть на основе коммутаторов. На практике была проверена работа протокола STP: выбран корневой коммутатор, определён резервный порт и подтверждено устранение петли в кольцевой топологии.

Также был протестирован протокол RSTP, который показал более быстрое переключение на резервный путь по сравнению с STP.

В части EtherChannel была выполнена настройка статического и динамического агрегирования. Статический EtherChannel между S2 и S3 успешно объединил три физических канала в один логический интерфейс Port-channel 1. Динамическое агрегирование LACP также было успешно выполнено между Switch1, Switch2, Switch3 и MultilayerSwitch.

Отключение отдельных физических интерфейсов в составе агрегированных каналов не приводило к отказу логического канала, что подтверждает отказоустойчивость и корректность настройки EtherChannel.

6. Приложение: перечень основных команд

show spanning-tree

spanning-tree mode rapid-pvst

show etherchannel summary

show cdp neighbors

interface fa0/x

shutdown

no shutdown

channel-group N mode on

channel-group N mode active